# 知识清单30  化学实验的常用仪器和基本操作

| 知识点01常用化学仪器及使用 | 知识点02化学实验基本操作与安全 |
| --- | --- |

## 知识点01  常用化学仪器及使用

1．可加热的仪器

(1)上述仪器中可直接加热的有______________，可间接(垫陶土网)加热的有______________。

(2)上述仪器中②、③、④B、⑦的名称分别为____________、___________、___________、___________。

(3)实验室灼烧固体物质用坩埚，使用时注意：把坩埚放在三脚架上的_________上加热，取放坩埚必须使用_______，加热完的坩埚应放在_______上冷却。

2．常用的计量仪器

(1)A为量筒，用于量取一定体积的液体；精确度：_______mL。

(2)B为容量瓶，主要用于___________________________________。

①该仪器使用前需“_______”；②_______ (填“不能”或“能”)将固体或浓溶液直接在该仪器中溶解或稀释；③有固定的规格。

(3)C为酸式滴定管。

①使用前需“_______”；②“0”刻度在_______；③不可盛装_______溶液；④精确度：_______mL。

(4)D为碱式滴定管，用于盛装_______溶液，不可盛装_______和强氧化性液体(如：KMnO4溶液)。

(5)E为托盘天平。

①称量前先调零点；②腐蚀性药品应放于_______内称量；③“_______物_______码”；④精确度：_______g。

(6)F为温度计。

①测反应混合液的温度时，温度计的水银球应插入混合液中但不能接触容器内壁；②测馏分温度时，水银球应放在蒸馏烧瓶______________。

3．其他常用仪器

(1)A仪器的名称为漏斗，主要用途：①组装过滤器；②向小口容器中转移液体；③组装防倒吸装置。

(2)B仪器的名称为______________。主要用途：用于组装气体发生装置，向反应器中添加液体药品。

使用方法和注意事项：制取气体时应将长管末端插入_______以下，防止气体逸出。

(3)C仪器的名称为______________。主要用途：①球形分液漏斗用于随时添加液体；②梨形分液漏斗用于______________。

使用方法和注意事项：①使用前先_______；②分离液体时，下层液体由_______放出，上层液体由_______倒出。

(4)仪器D为____________，用于组装气体发生器，可____________，使液体顺利滴下；也可以消除由于液体加入而使气体体积增大的影响。

(5)E仪器的名称为________。主要用途：①用于蒸馏或分馏时冷凝易液化的气体；②用于液体回流。

使用方法和注意事项：①直形冷凝管一般用于蒸馏或分馏时冷凝；②球形冷凝管通常用于反应装置中的冷凝回流；③冷却水_______进_______出。

(6)仪器F为胶头滴管，用于取用或滴加少量液体，注意事项：①吸液后不得倒置，以免试剂腐蚀胶头或试剂被污染；②向容器内壁加试剂时，滴管不能伸入容器内[做Fe(OH)2的制备实验时例外]；③用毕洗净，未洗净时不能一管多用。

(7)仪器G为药匙，用于取用_______固体试剂。

(8)仪器H为镊子，用于取用_______试剂。

(9)仪器I为玻璃棒，用于搅拌、引流、蘸取试液或黏附试纸，注意搅拌时不能碰击容器壁。

(10)仪器J为酒精灯，用于加热仪器。

(11)仪器K为______________，用于干燥或吸收某些气体，干燥剂为粒状，常用CaCl2、碱石灰。注意事项：①注意干燥剂或吸收剂的选择；②一般为粗口进气，细口出气。

(12)仪器L为______________，使用方法：内装固体干燥剂或吸收剂，用于干燥或吸收某些气体，不可装液体干燥剂。

4．广口瓶的多种用途

(1)收集气体：可选用装置________(填装置字母，下同)，若用排空气法收集CO2，则应从________口进气；若收集氢气，则应从________口进气；若瓶中装满饱和食盐水，从________口进气，可收集Cl2。

(2)洗气除杂或干燥：可选装置________，比如除去Cl2中的少量HCl，则广口瓶中盛放________，应从________口进气。

(3)装置E可用于贮存少量气体，若E中收集了少量H2，排出H2的方法是___________。

(4)图中可用于测量气体体积的是________，用作安全瓶的是________或A，若用A作安全瓶，则应从________口进气；接在气体连续制备的实验装置中间，用于控制气流平稳的装置是________。

(5)用于监控气体流速(如图F)，广口瓶中盛有液体，从________端通入气体，根据液体中产生气泡的速率来监控通入气体的流速。

5．多用途的球形干燥管

(1)在整套实验装置的中间横放——干燥、吸收及检验装置

①干燥管内装有固体干燥剂，可用于干燥气体。无机实验中常用的固体干燥剂有_______________ ____________。

②干燥管内盛有__________(填写试剂名称)时，可用于水蒸气的检验。

③可用于定量测定气体的质量。

(2)在整套实验装置的最后横放——“左吸右挡”：既可以吸收多余的尾气，防止污染空气，又可以阻挡外界空气中的干扰气体(如CO2、水蒸气等)进入装置中。

6．实验仪器的“多器一用”

(1)可以测量气体体积的装置

(2)可用于冷凝或冷却的装置

(3)可用于气体干燥或除杂的装置

(1)量筒、容量瓶、锥形瓶都是不能加热的玻璃仪器(    )

(2)灼烧固体时，坩埚放在铁圈或三脚架上直接加热(    )

(3)容量瓶、滴定管使用前均需要检漏(    )

(4)熔融NaOH固体用瓷坩埚(    )

(5)滴定管的“0”刻度在上端，量筒的“0”刻度在下端(   )

(6)用蒸发皿加热蒸发浓缩溶液时，必须垫上陶土网(    )

(7)用托盘天平称取11.75 g食盐(    )

(8)选用瓷坩埚高温熔融Na2CO3固体(    )

(9)可通过漏斗向酒精灯添加酒精(    )

一、仪器的选用与精度

1．仪器的选用

(1)根据要求写出下列反应通常选用的反应器。

①较多量的金属钠与水反应(确保安全)： __________。

②铁丝在氯气中燃烧：____________。

③灼烧氢氧化铁使之完全分解：____________。

④用氢氧化钠溶液吸收尾气——氯气：__________。

(2)下列实验应选用哪一种测量仪器(填名称)?

①量取6.5 mL水：__________________。

②量取6.50 mL盐酸：__________________。

③量取8.50 mL氢氧化钠溶液：_______________。

④称取6.5 g氯化钠粉末：________________。

⑤准确测定溶液的pH：__________________。

⑥配制500 mL一定物质的量浓度的溶液：______________。

(3)下列情况应选用哪一种漏斗(填名称)?

①制取氧气时向反应器中加双氧水：______________。

②向酒精灯中添加酒精：____________。

③分离结晶出来的硝酸钾晶体：____________。

④将乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分离：______________。

2．量筒和滴定管的读数

量筒和滴定管的构造、精确度都不同，都有不同的规格。

(1)图Ⅰ表示10 mL量筒中液面的位置，A与B、B与C刻度间相差1 mL，如果刻度A为4，量筒中液体的体积是________ mL。

(2)图Ⅱ表示50 mL滴定管中液面的位置，如果液面处的读数是a，则滴定管中液体的体积________(填字母)。

A．一定等于a mL	B．一定等于(50－a) mL

C．一定大于a mL	D．一定大于(50－a) mL

3．下列关于玻璃棒的用途，说法正确的是________(填序号)。

①过滤时，玻璃棒的作用是搅拌和引流

②溶解氢氧化钠时用玻璃棒搅拌，目的是加快溶解速度

③用浓硫酸稀释配制稀硫酸时要用玻璃棒搅拌

④配制一定物质的量浓度溶液，转移液体时要用玻璃棒引流

⑤用pH试纸测定溶液的pH时，用玻璃棒蘸取待测液

⑥粗盐提纯实验时，多次用到玻璃棒，其中蒸发结晶时要不断搅拌，以防止因受热不均匀而引起飞溅

二、实验装置中仪器的辨识和使用

4．下面列出了7个常见的实验装置图，请辨认各装置中的指定仪器的名称，并思考各仪器的作用。

(1)图1中①的名称：___________，作用是__________________。②的名称：___________，③的作用是_____________。

(2)图2中④的名称：________，使用时，玻璃管的下端要插入液面以下，目的是______________。⑤的名称：________，⑥的名称：________。

(3)图3中⑦仪器的名称：________，其作用是__________________。

(4)图4中仪器⑧的名称：________，仪器⑨的名称：________，图5中仪器⑩的名称：________。

(5)图6中仪器⑫的名称：________，图7中仪器⑬的名称：________________，仪器⑫不能换成仪器⑬的原因是_______________________________________________________。

图6中碎瓷片的作用是________________。

(6)图6、图7中的温度计的作用有何不同：____________________________________。

## 知识点02  化学实验基本操作与安全

1．试剂的保存与取用

(1)根据物质的性质，选择试剂的保存方法

①根据药品状态：固体药品保存在_______瓶中，液体药品保存在_______瓶中。

②根据见光是否分解：易分解的试剂用_______瓶保存。

③根据酸碱性：磨口玻璃塞不能用于盛放_______物质，橡胶塞不能盛放_______性和_______性物质。

④对于易变质、易挥发或有危险性的化学试剂，还应根据性质采取特殊的保存方法。

⑤常见试剂的保存方法总结

| 保存依据 | 保存方法 | 典型实例 |
| --- | --- | --- |
| 防氧化 | ①密封或用后立即盖好 ②加入_______剂 ③隔绝_______ | ①Na2SO3、Na2S、KI溶液等用后立即盖好 ②FeSO4溶液中加少量_______ ③K、Na保存在_______里，Li保存在_______里 |
| 防与CO2反应 | _______保存，减少暴露时间 | NaOH、Na2CO3溶液、石灰水、Na2O2固体等密封保存 |
| 防挥发 | ①密封，置于阴凉处 ②液封 | ①浓盐酸、浓氨水等置于__________ ②液溴用_______ |
| 防燃烧 | 置于冷暗处，不与__________混合贮存，严禁火种 | 苯、汽油、酒精等 |
| 防分解 | 保存在__________瓶中，并置于__________处 | 浓HNO3、KMnO4溶液、AgNO3溶液、氯水等 |
| 防水解 | 加入酸(碱)抑制水解 | FeCl3溶液中加_______； Na2S溶液中加______________ |
| 防腐蚀 | ①腐蚀橡胶的物质用_______或_______ ②腐蚀玻璃的物质用_______容器 | ①浓HNO3、酸性KMnO4溶液、氯水、溴水等腐蚀_______ ②氢氟酸保存在_______瓶中 |
| 防黏结 | 碱性溶液用_______塞 | NaOH、Na2CO3、Na2SiO3溶液等 |

(2)药品的取用

①根据药品的性状和用量选择取用方法

| 取用药品 | 固体药品 |  |  | 液体药品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉末 | 块状 | 一定量 | 少量 | 多量 | 一定量 |
| 使用仪器 | _______或_______ | 镊子 | 用_______称量 | ______________ | _____________________ | 用量筒、滴定管或移液管量取 |

②向仪器中加入药品的操作方法

a．向容器内加固体药品

b．向容器内加液体药品

2．物质的溶解

(1)固体物质的溶解

一般在烧杯或试管里进行，为了加速溶解，常用玻璃棒搅拌、粉碎、振荡或加热等措施，但FeCl3、AlCl3等易水解的固体溶解时不能加热。

(2)气体物质的溶解或吸收

①溶解度不大的气体，如CO2、Cl2、H2S等，用如图a所示装置。

②极易溶于水的气体，如_______、_______等，用如图b所示装置。

(3)液体物质的溶解(稀释)：一般把密度_______的液体加入密度_______的液体中，如浓硫酸的稀释、浓硫酸与浓硝酸的混合。

3．试纸的使用

(1)类型及作用

——定性检验酸碱性

——定量检测(粗测)酸碱性强弱

——检验SO2等具有漂白性的物质

——检验Cl2等具有强氧化性的物质

(2)使用方法

①检验溶液：取一小块试纸放在玻璃片或表面皿上，用______________，点在试纸_______，观察试纸的颜色变化。等pH试纸变色后，与标准比色卡对照。

②检验气体：先用蒸馏水把试纸_______，再用镊子夹取或粘在玻璃棒的一端，然后放在集气瓶口或导管口处，观察试纸的颜色变化。

(3)pH试纸使用的注意事项

①不能直接将pH试纸浸入待测溶液中，否则会导致溶液受到污染。

②测溶液的酸碱度时，不能先用蒸馏水将pH试纸润湿，再向试纸上滴加待测液。如果湿润，可能会带来误差，如果是测定气体的酸碱性，则需要把pH试纸先润湿，再测定。

③广范pH试纸只能读出整数，比较粗略。

④不能用pH试纸测漂白性、强氧化性试剂的pH。

4．物质的加热

(1)固体的加热

①试管口要_______倾斜，防止生成的水倒流，引起试管_______。

②先给试管_______加热，受热均匀后再_______在药品部位加热。

(2)液体的加热

①加热前，先把玻璃容器外壁上的水_______，以免试管炸裂；用试管夹夹住试管_______部，管口_______倾斜，不得对人，以防液体沸腾时溅出烫伤人。

②试管内液体的体积不超过试管容积的。

(3)加热方式

| 加热方式 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 直接加热 | 瓷制、金属制或小而薄的玻璃仪器(如试管)等 |
| 隔陶土网加热 | 较大的玻璃反应器(如烧杯、烧瓶等) |
| 浴热(水浴、油浴、沙浴等) 优点：_____________________ | ①需严格控制温度(如硝基苯的制备)； ②需反应混合液静置(如银镜反应)； ③蒸馏沸点差较小的混合液 |

5．装置气密性的检查

检查装置气密性的基本思路是使装置内外压强不等，观察气泡或液面变化。

(1)微热法：如图a。用酒精灯微热或用手捂热试管，导管口____________，停止加热或松开手后导管内________________，证明装置不漏气。

(2)液差法：如图b、c。连接好仪器，b中夹紧弹簧夹，从长颈漏斗中注入适量水，使b中长颈漏斗中的液面________锥形瓶中的液面，静置，若________________________，证明装置不漏气。c中，从乙管加入适量水，使乙管液面________甲管液面，静置，若液面___________，证明装置不漏气。

(3)滴液法：如图d。向分液漏斗中注入适量水，关闭弹簧夹，打开分液漏斗活塞，水在下端形成一段水柱，如果______________________，则证明装置气密性良好。

(4)抽气(吹气)法：如图e、f。e中关闭分液漏斗的活塞，轻轻向外拉动或向里推动注射器的活塞，一段时间后，活塞________________，证明装置的气密性良好。f中打开弹簧夹，向导管口吹气，如果长颈漏斗中的液面__________，且停止吹气后，夹上弹簧夹，长颈漏斗液面____________，则证明装置的气密性良好。(液差法的拓展)

6．实验安全问题

(1)常用危险化学药品的标识

(2)常见实验事故的处理

| 实验事故 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 少量浓硫酸溅到皮肤上 | 立即用大量水冲洗，然后涂上3%～5%的_______溶液 |
| 酒精等有机物在实验台上着火 | 用湿抹布、石棉或沙子盖灭，不能______________ |
| 浓NaOH溶液溅到皮肤上 | 立即用大量水冲洗，再涂上5%的_______ |
| 苯酚沾到皮肤上 | 用_______擦洗 |
| 误食重金属盐 | 服用______________，并及时送往医院 |
| 水银洒到桌面或地面上 | _____________并进行处理 |
| 酸液溅到眼中 | 立即用大量水冲洗，边洗边眨眼睛 |
| 金属钠、钾等着火 | 不能用泡沫灭火器、干粉灭火器和水扑灭，要用_______盖灭 |

(1)氢氟酸或浓硝酸存放在带橡胶塞的棕色玻璃瓶中(    )

(2)少量液溴通常保存在无色玻璃试剂瓶中，并在液溴上加少量水液封(    )

(3)在保存FeSO4溶液时，加入少量盐酸，并加入少量铁粉(    )

(4)少量浓硫酸溅到皮肤上时，立即用稀NaOH溶液冲洗(    )

(5)用蓝色石蕊试纸检验氨气的性质时，试纸必须润湿(    )

(6)长时间盛放石灰水的烧杯应先加入适量的稀H2SO4进行洗涤(    )

(7)为测定新制氯水的pH，用玻璃棒蘸取液体滴在pH试纸上，与标准比色卡对照即可(    )

(8)为防止试管破裂，加热碳酸氢钠固体时，试管口应略向下倾斜(    )

(9)用pH试纸检测某溶液的pH时，应先将pH试纸用蒸馏水润湿(    )

(10)氯水或硝酸银溶液存放在配有磨口塞的棕色试剂瓶中(    )

1．指出下列仪器使用或实验的第一步操作。

(1)气体的制取与性质探究实验：____________________________________________。

(2)点燃氢气或甲烷等可燃性气体：__________________________________________。

(3)用淀粉碘化钾试纸检验氯气：____________________________________________。

(4)用托盘天平称量固体烧碱：______________________________________________。

(5)使用时第一步操作必须检查是否漏水的常见仪器有：________________________。

2．请将下列实验中的错误操作可能会引起的不良后果填在表格中。

| 实验 | 向试管中加锌粒 | 对量筒中液体读数 | 稀释浓H2SO4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误操作 |  |  |  |
| 不良后果 |  |  |  |

3．辨识图示实验操作的正误，错误的指明原因。

4．以下是实验室常用的部分仪器，回答下列问题：

(1)仪器⑧和⑩的名称分别为________、________。

(2)在分液操作中，必须用到上述仪器中的______________(填序号)。

(3)能作反应容器且可直接加热的仪器是上述仪器中的__________(填名称)。

(4)配制一定物质的量浓度的溶液时，需要用到的仪器是__________(填序号，下同)。

(5)仪器上标有温度的有__________。

(6)如图是温度计、量筒、滴定管的一部分，下述读数(虚线刻度)及说法正确的是_______(填字母)。

A．①是量筒，读数为2.5 mL

B．②是量筒，读数为2.5 mL

C．③是滴定管，读数为2.5 mL

D．②是温度计，读数为2.5 ℃

(7)某同学用托盘天平称量烧杯的质量，天平平衡后的状态如图。由图可以看出，该同学在操作时的一个错误是________。烧杯的实际质量为_________g。

(8)指出下面三个实验中各存在的一个错误：

A：_________________________________；

B：_________________________________；

C：_________________________________。